二三维环境重建

与地理环境变化检测系统

软件需求规格说明

鸣飞伟业技术有限公司

2026年07月

修订记录

| 版本号 | 编号 | 变化 状态 | 变更情况 简要说明 | 变更日期 | 变更人 | 生效日期 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 |  | 创建 |  | 2026.07.28 | 余杨 、 王振北 |  |  |

变化状态：创建、增加、修改、删除、换版

二三维环境重建

与地理环境变化检测系统

软件需求规格说明

签署页

编制：                日期：

校对：                日期：

审核：                日期：

标审：                日期：

批准：                日期：

目  录

1. 范围	1

1.1． 标识	1

1.2． 系统概述	1

1.2.1． 二三维环境重建与地理环境变化检测系统	1

1.2.2． ChangeDetect软件	2

1.2.3 当前和计划的运行现场	2

1.3． 文档概述	2

2. 引用文档	2

3. 需求	3

3.1． 要求的状态和方式	3

3.2． CSCI能力需求	3

3.2.1 多源遥感数据采集与预处理能力	3

3.2.2 图像匹配与配准能力	4

3.2.3 变化检测推理能力	4

3.2.4 变化检测标注能力	5

3.2.5 环境变化检测功能	6

3.2.6 二三维环境重建能力	7

3.2.7 遥感影像数据分发与WMTS/WMS服务发布能力	7

3.2.8 模型与数据管理能力	8

3.3． CSCI外部接口需求	9

3.3.1． 接口标识和接口图	9

3.4 CSCI内部接口需求	10

3.5 CSCI内部数据需求	10

3.6 适应性需求	11

3.7 保密性需求	11

3.8 安全性需求	11

3.9 CSCI环境适应性需求	12

3.10 其他质量特性	12

3.11 计算机资源需求	13

3.11.1 计算机硬件需求	13

3.11.2 计算机硬件资源使用需求	13

3.11.3 计算机软件需求	14

3.11.4 计算机通信需求	14

3.12 设计和实现约束	15

3.13 人员相关需求	16

3.14 训练相关需求	16

3.15 软件保障需求	16

3.16 包装需求	16

3.17 其他需求	17

3.18 需求的优先顺序和关键程度	17

4 合格性规定	17

5 需求可追踪性	18

6 注释	19

二三维环境重建

与地理环境变化检测系统

软件需求规格说明

- 范围

- 标识

- 本文档适用的系统和软件完整标识见表1。

- 本文档适用的系统和软件完整标识

| - 类别 | - 名称 | - 标识号 | - 缩略名 | - 版本号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 系统 | - 二三维环境重建与地理环境变化检测系统 | - CDS-2026-001 | - ChangeDetect系统 | - V1.0 |
| - 软件 | - 二三维环境重建与地理环境变化检测软件 | - CDS-SW-2026-001 | - ChangeDetect | - V1.0 |
| 软件（外部引入） | 二三维环境重建软件（以下简称重建软件） | CDS-SW-2026-004 | 重建软件 | V1.0 |
| 子系统 | 数据采集与预处理子系统 | CDS-SS-01 | - | V1.0 |
| 子系统 | 图像匹配与配准子系统 | CDS-SS-02 | - | V1.0 |
| 子系统 | 变化检测推理子系统 | CDS-SS-03 | - | V1.0 |
| 子系统 | 二三维展示子系统 | CDS-SS-05 | - | V1.0 |
| 子系统 | 数据分发服务子系统 | CDS-SS-06 | - | V1.0 |
| 硬件 | 全景敏捷吊舱（UAV-pod） | CDS-HW-001 | - | - |
| 硬件 | 图传单元 | CDS-HW-002 | - | - |
| 硬件 | 地面工作站 | CDS-HW-003 | - | - |

- 系统概述

- 二三维环境重建与地理环境变化检测系统

二三维环境重建与地理环境变化检测系统（以下简称ChangeDetect系统）是面向国防安全、城市规划和生态监测等领域的地理环境变化监测综合平台。系统融合多源遥感数据（卫星影像+无人机航拍图像）与边缘智能计算技术，构建"卫星广域筛查→无人机靶向复核→边缘端实时比对"三级变化检测链路，实现道路与建筑物等区域变化的智能化、自动化监测。系统是AI大模型在复杂环境下进行态势感知、情报共享和决策评估的典型应用。

系统主要完成以下功能：多源遥感数据的采集与预处理、图像匹配与配准、双任务（道路+建筑物）变化检测推理、环境变化检测功能、检测结果的二三维环境重建可视化展示，以及遥感影像数据快速分发与WMTS/WMS标准地图服务发布。

- ChangeDetect软件

ChangeDetect软件（软件名称：二三维环境重建与地理环境变化检测软件）是新研软件，为关键级软件。由数据采集与预处理模块、图像匹配与配准模块、变化检测推理模块、二三维展示模块和数据分发服务模块等五个模块构成，完成二三维环境重建与地理环境变化检测系统（上一层次产品名称）的多源遥感数据融合处理、变化检测智能推理、检测结果可视化展示及遥感影像服务发布等功能。

二三维环境重建功能由外部引入的二三维环境重建软件（以下简称重建软件）提供。ChangeDetect软件负责重建成果的接入、加载和二三维展示；本规格说明对重建软件仅规定接口要求和技术要求，不规定其内部实现。样本标注和模型训练等配套工具软件独立于ChangeDetect软件，其需求不在本规格说明范围内。

1.2.3 当前和计划的运行现场

ChangeDetect软件的研制过程与产品研制周期保持同步，随产品交付用户。

ChangeDetect软件运行硬件平台为Intel i7-12700K处理器、64GB DDR5内存、NVIDIA RTX 3090（24GB显存）图形处理器的地面工作站（含全景敏捷吊舱、图传单元等配套载荷设备）。运行现场分别是产品集成测试环境、外场试验环境以及交付后的用户使用环境。

- 文档概述

本文档是二三维环境重建与地理环境变化检测软件（ChangeDetect）的软件需求规格说明，描述对ChangeDetect软件（CSCI）的需求，以确保满足每个需求所使用的方法。

本文档作为项目经理和系统设计人员之间相互了解的基础，软件设计人员进行概要设计和详细设计的依据，软件编程人员进行编码的依据，软件测试人员进行测试的基准。

本文档是二三维环境重建与地理环境变化检测系统研制计划的重要组成部分。对本文档的使用应遵循与此相应的相关保密性和安全性规定。本文档列为秘密级，其使用和分发必须经过项目主管单位的认可。

- 引用文档

引用文档如表2所示。

- 引用文档汇总表

| 序号 | 标 题 | 编号 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合同 |  | 2026.07.28 |
|  | 立项报告 |  | 2026.07.28 |
|  | 军用软件开发文档通用要求 | GJB438C-2021 | 2021 |
|  | 环境变化检测和二三维战场环境重建软件技术要求（V1.2） |  | 2026.10.09 |

- 需求

- 要求的状态和方式

ChangeDetect软件要求的状态和方式见表3。

- ChangeDetect软件要求的状态和方式

| 序号 | 名称 | 状态和方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空闲状态 | 软件已启动，未执行任何检测任务，等待用户操作指令 |
| 2 | 数据采集状态 | 执行多源遥感数据（卫星影像/无人机图像）接入和采集操作 |
| 3 | 预处理状态 | 执行辐射校正、几何校正、影像增强、裁剪与重采样等预处理操作 |
| 4 | 图像配准状态 | 执行无人机航拍图像与卫星基准图像之间的自动配准对齐操作 |
| 5 | 变化检测推理状态 | 执行道路/建筑物双任务变化检测模型推理操作 |
| 6 | 分发服务状态 | 执行遥感影像数据分发与WMTS/WMS服务发布操作 |
| 7 | 故障降级状态 | 软件部分功能失效时，保持核心功能可用并记录故障信息 |

- CSCI能力需求

- 多源遥感数据采集与预处理能力

ChangeDetect软件的多源遥感数据采集与预处理能力需求描述见表4。

- 多源遥感数据采集与预处理能力需求描述

| 标识 | C-FUNC-01 |
| --- | --- |
| 名称 | 多源遥感数据采集与预处理 |
| 条件 | 系统正常启动且用户具备数据采集操作权限；无人机飞行器已完成RTK定位校准；卫星影像源文件已就绪 |
| 输入 | 高分一号/高分二号等卫星影像（GeoTIFF格式）；大疆无人机航拍图像（JPG/PNG格式）；飞行器RTK定位数据；飞行高度、速度、姿态等元数据 |
| 处理 | - 通过GDAL库读取GeoTIFF文件，提取地理坐标和投影信息； - 统一坐标系统转换和重采样至EPSG:4326（WGS84）； - 辐射校正：消除传感器响应差异和大气散射影响； - 几何校正：基于RPC参数或地面控制点进行几何精校正； - 影像增强：针对不同光照条件进行自适应对比度增强； - 影像裁剪与重采样：统一空间分辨率，适配模型输入尺寸； - 生成图对数据：通过配置飞行区域平均地面高度值，生成无人机与卫星图像匹配图对；h）飞行器姿态监控：俯仰角、偏航角、横滚角数据采集与校验 |
| 输出 | 标准化预处理后的卫星基准图（GeoTIFF格式，100MB~2GB）； 预处理后的无人机航拍图像（1920×1080分辨率）； 图对匹配数据（含特征点匹配可视化结果）； 数据采集日志记录 |
| 异常 | 输入数据格式不支持时，记录错误日志并返回错误码40001； 坐标转换失败时，跳过该影像并提示人工检查； 图像质量不合格（模糊、遮挡严重）时，自动标记并提示重新采集； 飞行器姿态超限（俯仰角偏差>25°）时，告警提示 |
| 描述 | 本能力支持多源遥感数据（卫星影像和无人机航拍图像）的标准化接入、格式转换、辐射校正、几何校正和影像增强等预处理操作，形成符合变化检测模型输入要求的标准化图对数据。飞行高度不应低于200米，风速不大于6米/秒，采集周期一般为5秒左右 |

- 图像匹配与配准能力

ChangeDetect软件的图像匹配与配准能力需求描述见表5

- 图像匹配与配准能力需求描述

| 标识 | C-FUNC-02 |
| --- | --- |
| 名称 | 图像匹配与配准 |
| 条件 | 已完成预处理的卫星基准图和无人机航拍图像已就绪；GPS信息可用 |
| 输入 | 预处理后的基准图（GeoTIFF）；预处理后的无人机航拍图像（JPG/PNG）；GPS定位信息；飞行区域平均地面高度值 |
| 处理 | - 基于深度特征与几何约束相结合的特征点提取； - 结合GPS信息约束匹配搜索范围进行特征匹配； - 基于RANSAC算法剔除误匹配点对； - 估计单应性变换矩阵或仿射变换矩阵； - 图像变换与重采样，完成配准对齐； - 输出配准精度评估报告 |
| 输出 | 配准对齐后的图像对（基准图与无人机图对齐）；单应性/仿射变换矩阵参数；配准精度评估结果（对齐误差值）；配准可视化结果（特征点匹配线图） |
| 异常 | 特征点匹配数量不足时，自动调整匹配参数重新尝试；配准误差超过阈值时，标记并提示人工干预；GPS信息不可用时，采用纯图像特征匹配（精度可能下降） |
| 描述 | 本能力实现无人机航拍图像与卫星基准图像之间的自动配准对齐。标准场景下对齐精度目标≤5米，困难场景（如特征匮乏区域）≤10米。图对匹配效果与飞行区域平均地面高度值相关：高度值较小时匹配线图呈现"左宽右窄"分布；高度值较大时呈现"左窄右宽"分布，需结合实际调整 |

- 变化检测推理能力

ChangeDetect软件的变化检测推理能力需求描述见表6

- 双任务变化检测推理能力需求描述

| 标识 | C-FUNC-03 |
| --- | --- |
| 名称 | 双任务变化检测推理 |
| 条件 | 配准对齐后的图像对已就绪；预训练的PyTorch变化检测模型已加载；模型版本有效 |
| 输入 | 配准对齐后的基准图与航拍图对；变化检测模型权重文件（PyTorch格式）；检测阈值参数（可配置） |
| 处理 | - 配准后图像输入轻量化双任务变化检测模型（编码器-解码器架构）； - 共享编码器参数，分别通过道路解码分支和建筑解码分支进行并行解码； - 模型输出道路变化概率图和建筑变化概率图； - 应用阈值分割生成二值变化掩膜； - 后处理：形态学操作（开运算/闭运算）、面积滤波（去除小面积噪声区域）、边界平滑； - 生成变化检测结果矢量边界和语义标签； - 输出道路变化和建筑变化检测报告 |
| 输出 | 道路变化概率图；建筑变化概率图；道路变化二值掩膜；建筑变化二值掩膜；变化检测结果矢量边界（GeoJSON格式）；变化检测语义标签；检测置信度评分 |
| 异常 | 模型加载失败时，返回错误码50001并提示检查模型文件；输入图像尺寸与模型不匹配时，自动进行尺寸调整并记录日志；检测结果为空时，返回"无显著变化"状态 |
| 描述 | 本能力采用编码器-解码器架构，结合自注意力机制与多尺度特征融合，实现道路和建筑变化的双任务并行检测。模型参数量控制在合理范围，支持NVIDIA RTX 3090显卡实时推理。道路变化和建筑物变化的检测类型包括新建和拆除两类 |

- 环境变化检测功能

该功能通过接入无人机所回传的图像和位姿信息以及当前已存在的地图数据，对所探测场景的道路、设施等变化进行检测，以标准化格式输出变化信息并在软件界面中对环境变化进行显示。

- 环境变化检测功能软件需求表

| 输入 | 数据元名称 | 数据源 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 实时图像文件 | 与无人机地面站软件的接口 （XTZK_SRS_JK_WRJ） | 无人机所拍摄回传的图像文件 |
|  | 位姿信息 | 与无人机地面站软件的接口 （XTZK_SRS_JK_WRJ） | 包含无人机在环境变化检测时的实时位姿信息 |
|  | 数字正射影像 | 文件接口 （XTZK_SRS_JK_WJ） | 待检测区域的DOM |
| 处理 | - 保障数据预加载：加载数字正射影像等保障数据，为基准图裁剪做准备； - 检测模型预加载：初始化检测模型运行环境，加载变化检测模型并初始化； - 基准图处理：根据无人机当前位姿信息，在基准底图影像上实时裁剪出基准图； - 实时图处理：获取无人机吊舱正下方相机拍摄的图像，处理成实时图； - 实时图和基准图配准：将实时图与基准图做空间位置对齐； - 变化检测和结果保存：加载好的检测模型对配准后的两幅图像进行分割，得到变化区域，生成矢量和图片等检测结果，保存到磁盘并下传发送到地面端。 工作流程 |  |  |
| 输出 | 数据元名称 | 数据目的地 | 注释 |
|  | 变化检测结果图片 | 人机交互接口 （XTZK_SRS_JK_RJJH） | 经过处理后的结果图片，能够在软件界面中进行显示 |
| 前置条件 | 软件正常运行，无人机正常回传图像及位姿数据，数字正射影像存在。 |  |  |
| 性能约束 | 见表8（C-CD-P01～C-CD-P04） |  |  |
| 异常处理 | 若环境变化检测由于数据传输等原因产生错误，前端不显示任何错误提示，程序须具备容错或跳过机制，确保功能可正常使用。 |  |  |

环境变化检测功能的标识为C-FUNC-08。技术要求V1.2对该功能提出的功能需求、性能需求和其他要求见表8。

- 环境变化检测功能和性能需求（来源：技术要求V1.2）

| 需求标识 | 需求描述 | 来源（技术要求V1.2） | 对应能力需求 | 合格性方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-CD-F01 | 应支持无人机实时图与数字底图（基准图）等异源影像的实时匹配。 | TR-CD-F1 | C-FUNC-02 | T |
| C-CD-F02 | 应能实时判断特定区域内的地物是否发生改变。 | TR-CD-F2 | C-FUNC-03 | T |
| C-CD-F03 | 应能精确定位发生变化的具体地理位置和范围。 | TR-CD-F3 | C-FUNC-03 | T |
| C-CD-F04 | 应能区分变化的类型（道路、建筑的新建和拆除）。 | TR-CD-F4 | C-FUNC-03 | T |
| C-CD-F05 | 应与原有数字底图进行对比，根据变化部分的情况，给出变化部分的目指信息，包含变化区域、区域图像等。 | TR-CD-F5 | C-FUNC-03 | T |
| C-CD-F06 | 应能提取关键战场环境信息特征，并近实时将变化区域叠加至车载地理信息系统。 | TR-CD-F6 | C-FUNC-06 | D、T |
| C-CD-P01 | 环境变化检测类型应不少于2类（建筑、道路），并可后期扩展。 | TR-CD-P1 | C-FUNC-03 | D、T |
| C-CD-P02 | 针对特定区域进行地物环境变化检测，检测准确率应不低于70%。 | TR-CD-P2 | C-FUNC-03 | T |
| C-CD-P03 | 针对单帧800×800像素的图像，环境变化检测处理时间应不大于3s。 | TR-CD-P3 | C-FUNC-02、C-FUNC-03 | T |
| C-CD-P04 | 单帧处理成果分发至态势系统展示的时间应不大于3s。 | TR-CD-P4 | C-FUNC-06 | T |
| C-CD-O01 | 应支持跨平台部署；环境变化检测模块应支持国产化和非国产化硬件部署。 | TR-OT-1 | — | Z、T |

- 二三维环境重建能力

ChangeDetect软件的二三维环境重建能力需求描述见表9。二三维环境重建由外部引入的重建软件实现，ChangeDetect软件负责重建成果的接入、加载和二三维展示；对重建软件的技术要求见表10。

- 二三维环境重建能力需求描述

| 标识 | C-FUNC-05 |
| --- | --- |
| 名称 | 二三维环境重建能力 |
| 条件 | 变化检测推理已完成；WMTS/WMS服务已发布或本地数据已加载；DAS三维地球引擎已初始化 |
| 输入 | 遥感影像数据（卫星基准图、无人机航拍图）；变化检测结果（矢量边界+语义标签）；WMTS/WMS服务URL；重建软件输出的二三维成果数据（正射影像为GeoTIFF格式，三维模型为OSGB格式） |
| 处理 | - 初始化DAS三维地球引擎； - 加载卫星基准影像作为底图（支持WMTS/WMS标准服务加载）； - 叠加无人机航拍影像图层； - 变化检测结果叠加显示（高亮标注、矢量边界、颜色区分道路/建筑变化）； - 支持二维/三维地图无缝切换； - 支持地图浏览操作（缩放、平移、旋转）； - 支持图层管理（显示/隐藏、透明度调节、图层顺序调整）； - 交互查询：点击变化区域显示详细属性信息（变化类型、面积、时间等） |
| 输出 | 二三维地图可视化显示界面；变化检测结果叠加渲染；属性查询结果信息窗；地图浏览操作响应 |
| 异常 | 若由于数据传输或本地计算出错导致二三维重建失败，前端不显示任何错误提示，程序须具备容错或跳过机制，确保功能可正常使用。。 |
| 性能约束 | 二三维成果加载及地图浏览操作响应时间<3秒；重建时间要求见表10（C-RC-P01） |
| 描述 | 重建由外部引入的重建软件完成，本能力规定ChangeDetect软件对重建成果的接入与展示。本能力基于DAS三维地球引擎实现二三维一体化态势展示，支持二维/三维地图无缝切换，支持WMTS/WMS标准影像服务加载，变化检测结果叠加显示（高亮标注、矢量边界），地图浏览操作响应时间<3秒 |

- 二三维环境重建软件（外部引入）技术要求

| 需求标识 | 需求描述 | 来源（技术要求V1.2） | 实现方式 | 合格性方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-RC-F01 | 应支持实时传输链路（如无人机图传链路），在无公网环境中可实时建模。 | TR-RC-F1 | 重建软件（外部引入） | D、T |
| C-RC-F02 | 建模应全自动化处理，无需人工设置参数，自启重建算法。 | TR-RC-F2 | 重建软件（外部引入） | D、T |
| C-RC-F03 | 应支持正射影像快拼，并在重建过程中实时显示快拼影像图。 | TR-RC-F3 | 重建软件（外部引入） | D |
| C-RC-F04 | 应支持输出建模报告，内容包括但不限于模型面积、模型地物分辨率、建模时间。 | TR-RC-F4 | 重建软件（外部引入） | D、Z |
| C-RC-F05 | 实时建模、快速建模的工程状态应可在界面实时显示，包括但不限于工程状态、无人机连接状态、RTK连接状态、图传数据状态、实时空三处理状态、重建状态、成果状态。 | TR-RC-F5 | 重建软件（外部引入） | D |
| C-RC-F06 | 应提供量测分析功能：对可视化界面数据进行高度、长度、面积测量。 | TR-RC-F6 | 重建软件（外部引入） | D、T |
| C-RC-F07 | 应提供智能标绘功能：对实景三维模型可智能标绘（点、线、面、水面）并设置属性信息，支持标绘数据导出。 | TR-RC-F7 | 重建软件（外部引入） | D |
| C-RC-F08 | 生成的地图模型应能支持无人车路径规划和路径规划模型训练。【待确认：验收方式待确认】 | TR-RC-F8 | 重建软件（外部引入） | D |
| C-RC-F09 | 生成的二三维环境图层应能接入现有的数字地球（包括但不限于GeoTIFF和OSGB格式）。 | TR-RC-F9 | 重建软件输出；ChangeDetect接入加载 | D、T |
| C-RC-P01 | 400m×500m（0.2平方公里）场景的三维重建时间应不大于15分钟。 | TR-RC-P1 | 重建软件（外部引入） | T |
| C-RC-P02 | 应支持实时建模、快速建模两种建模方式；快速重建应支持不少于2种重建算法，包括高效率重建和高质量重建。 | TR-RC-P2 | 重建软件（外部引入） | D、T |

- 遥感影像数据分发与WMTS/WMS服务发布能力

ChangeDetect软件的遥感影像数据分发与WMTS/WMS服务发布能力需求描述见表11

- 遥感影像数据分发与WMTS/WMS服务发布能力需求描述

| 标识 | C-FUNC-06 |
| --- | --- |
| 名称 | 遥感影像数据分发与WMTS/WMS服务发布 |
| 条件 | 遥感影像数据已就绪（IMG文件，100MB~5GB）；网络通信正常；分发服务已启动 |
| 输入 | 待分发的影像数据文件（GeoTIFF/IMG格式）；分发任务配置参数（目标地址、传输策略等）；服务发布配置参数（图层名称、坐标系等） |
| 处理 | - 创建分发任务，配置源文件、目标地址和传输策略； - 自动化分发执行：支持多任务并行分发（千兆网络，速度≥92MB/s）； - 断点续传与自动重试：网络故障后自动恢复传输； - 传输状态跟踪与进度报告； - 分发完成后自动触发WMTS/WMS服务发布； - WMTS服务发布：URL格式为http://{host}:10202/wmts/{layer}/{tile_matrix_set}/{tile_matrix}/{row}/{col}?format=image/png；g）WMS服务发布：URL格式为http://{host}:10207/wms?service=WMS&version=1.3.0； - 高并发支持：多任务并行分发时单任务性能下降≤20% |
| 输出 | 影像数据分发状态报告（进度、速度、完成状态）；WMTS服务访问URL；WMS服务访问URL；服务发布成功/失败状态通知 |
| 异常 | 网络中断时，自动暂停传输并记录断点，网络恢复后自动续传；目标存储空间不足时，暂停分发并告警提示；服务发布失败时，记录错误日志并自动重试（最多3次） |
| 描述 | 本能力采用客户端-服务器架构，支持影像数据的自动化分发和WMTS/WMS标准地图服务的自动发布。支持任务创建、传输、状态跟踪的自动化流程，支持断点续传与自动重试，千兆网络下单任务分发速度≥92MB/s，支持多任务并行分发 |

- CSCI外部接口需求

- 接口标识和接口图

ChangeDetect软件的外部接口框图见图1。

图1  ChangeDetect软件外部接口框图

【待确认：图1尚未包含二三维环境重建软件，需更新接口框图】

- 接口实体说明

| 接口标识 | 接口实体 | 实体类型 | 接口描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| IF-01 | 全景敏捷吊舱（UAV-pod） | 硬件 | 原始图像数据采集接口 |
| IF-02 | 图传单元 | 硬件 | 原始数据传输接口 |
| IF-03 | 地面工作站 | 硬件平台 | 系统运行和操作平台 |
| IF-05 | DAS三维地球引擎 | 软件 | 三维可视化渲染接口 |
| IF-07 | WMTS/WMS客户端 | 软件 | 标准地图服务访问接口 |
| IF-08 | 二三维环境重建软件（外部引入） | 软件 | 重建成果（GeoTIFF、OSGB）文件接入接口 |

3.4 CSCI内部接口需求

ChangeDetect软件的内部接口需求

- ChangeDetect内部接口需求说明

| 接口标识 | 接口名称 | 源模块 | 目的模块 | 数据内容 | 触发条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II-01 | 预处理-配准接口 | 数据采集与预处理模块 | 图像匹配与配准模块 | 标准化图像数据（基准图+航拍图） | 预处理完成 |
| II-02 | 配准-推理接口 | 图像匹配与配准模块 | 变化检测推理模块 | 配准对齐后的图像对+变换矩阵参数 | 配准完成 |
| II-03 | 推理-展示接口 | 变化检测推理模块 | 二三维展示模块 | 检测结果矢量边界（GeoJSON）+语义标签 | 推理完成 |
| II-04 | 推理-分发接口 | 变化检测推理模块 | 数据分发服务模块 | 检测结果及关联影像数据 | 推理完成或用户触发 |

3.5 CSCI内部数据需求

ChangeDetect软件的内部数据需求如下

- 内部数据需求说明

| 序号 | 数据名称 | 数据用途 | 存储位置 | 容量估算 | 安全要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 影像数据缓存 | 存储预处理后的遥感影像数据 | SSD缓存目录 | 动态，建议≥100GB | 访问控制 |
| 2 | 模型权重文件 | 存储变化检测模型参数 | 本地存储 | ≤10GB/模型版本 | 访问控制、版本管理 |
| 3 | 检测结果数据 | 存储变化检测输出结果（GeoJSON） | 本地数据库/文件系统 | 动态 | 访问控制 |
| 4 | 系统日志 | 记录系统运行状态和异常信息 | 本地存储 | 按容量滚动（建议10GB） | 访问控制 |

3.6 适应性需求

ChangeDetect软件的适应性需求如下：

- 运行参数配置：系统应支持通过配置文件调整以下运行参数

- 图像配准参数（特征点数量）

- 影像预处理参数（辐射校正系数、几何校正控制点等）

- 后处理参数（面积滤波阈值、形态学操作核大小等）

- 服务端口配置（WMTS默认10202端口、WMS默认10207端口）

- 飞行区域平均地面高度值（影响图对生成质量）

- 多运行现场适配：系统应支持在不同地面工作站硬件环境上部署，自动检测GPU可用性并动态调整计算策略（有GPU时启用CUDA加速，无GPU时切换CPU推理模式）

3.7 保密性需求

ChangeDetect软件的保密性需求如下

访问控制：系统应具备用户身份认证功能，未经授权的用户不得访问系统功能和数据。

数据加密：敏感数据（包括遥感影像数据、变化检测结果等）在存储和传输过程中应进行加密保护。WMTS/WMS服务访问应支持Bearer Token认证机制。

文档密级管理：本文档列为秘密级，其使用和分发必须经过项目主管单位的认可，所有文档持有者应遵守相应的保密性规定。

3.8 安全性需求

ChangeDetect软件的安全性需求如下：

- 防误操作保护：系统应提供关键操作（如模型删除、数据批量删除、服务停用等）的二次确认机制，防止意外动作造成数据丢失或服务中断；

- 异常行为检测：系统应监控模型推理过程中的异常输出（如检测结果突变、置信度异常偏低），当检测到异常时自动告警并记录；

- 无人机飞行安全：数据采集时应确保飞行高度不低于200米，风速不大于6米/秒，飞行器姿态满足相机俯仰角垂直向下（与水平面倾角≤25°）、偏航角稳定等要求。系统应实时监控飞行器状态参数，超限时自动告警；

- 系统容错：在GPU资源不足、磁盘空间不足、网络中断等异常情况下，系统应进行优雅降级，优先保证核心功能的可用性，并记录故障信息供后续分析。

数据备份与恢复：系统应支持关键数据（模型权重、检测结果）的定期备份，并在数据损坏时支持数据恢复。

3.9 CSCI环境适应性需求

ChangeDetect软件CSCI的运行环境如下：

计算机硬件：

CPU：Intel i7-12700K 或同等性能以上处理器

内存：64GB DDR5 4800MHz 或以上

GPU：NVIDIA RTX 3090 24GB 或同等性能以上（支持CUDA加速）

硬盘：512GB NVMe SSD（系统盘）+ 2TB SATA SSD（数据盘）或以上

网络：千兆以太网

操作系统： Windows 10/11 专业版（64位）

3.10 其他质量特性

ChangeDetect软件的其他质量特性的需求见表15。

- 其他质量特性的需求

| 序号 | 质量特性 | 需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能性 | 实现五大功能模块（数据采集与预处理、图像匹配与配准、变化检测推理、二三维展示、数据分发服务），满足遥感变化检测 | 关键 |
| 2 | 可靠性 | 系统MTBF≥1000小时；图像配准成功率≥95%；变化检测推理任务完成率≥99% | 重要 |
| 3 | 易用性 | 提供图形化操作界面，关键操作有提示引导；地图浏览操作响应<3秒 | 重要 |
| 4 | 效率 | 千兆网络下单任务分发速度≥92MB/s；变化检测推理帧率≥2帧/秒（RTX 3090）；地图渲染帧率≥25fps | 关键 |
| 5 | 维护性 | 软件采用模块化设计，各模块可独立升级；日志记录完备，支持故障快速定位；代码注释率≥30% | 一般 |
| 6 | 可移植性 | 模型推理支持GPU/CPU自适应切换；数据和服务接口遵循OGC标准，支持与其他GIS系统集成 | 一般 |
| 7 | 可测试性 | 提供各模块独立测试接口和测试数据集，支持自动化测试 | 一般 |

3.11 计算机资源需求

3.11.1 计算机硬件需求

ChangeDetect的计算机硬件需求内容见表16。

- 计算机硬件需求表

| 序号 | 名称 | 需求（包括类型、大小、容量和其他所需的特征） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理机 | Intel i7-12700K 或同等性能以上，支持AVX2指令集 | 1 | 核心处理单元 |
| 2 | 存储器 | 64GB DDR5 4800MHz 或以上 | 1 | 内存 |
| 3 | 输入设备 | 键盘、鼠标、数据采集卡/读卡器 | 1套 | 人机交互及数据输入 |
| 4 | 输出设备 | 1920×1080分辨率以上显示器（推荐4K） | 1台 | 二三维可视化展示 |
| 5 | 辅助存储器 | 512GB NVMe SSD（系统盘）+ 2TB SATA SSD（数据盘） | 1套 | 系统及数据存储 |
| 6 | 通信设备 | 千兆以太网卡 | 1 | 网络通信 |
| 7 | 网络设备 | 千兆交换机/路由器 | 1 | 网络连接 |
| 8 | 图形处理器 | NVIDIA RTX 3090 24GB 或同等性能以上，支持CUDA 11.6+ | 1 | 模型推理和图形渲染加速 |

3.11.2 计算机硬件资源使用需求

ChangeDetect的计算机硬件资源使用需求内容见表17。

- 计算机硬件资源使用需求

| 序号 | 名称 | 允许使用的最大值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理机能力 | 单核峰值利用率≤90%，平均利用率≤70%（正常运行条件下） | 多线程并行计算 |
| 2 | 内存容量 | ≤48GB（正常运行条件下），峰值≤60GB | 含操作系统占用 |
| 3 | 输入设备的能力 | 数据采集接口带宽≥20Mbps | - |
| 4 | 输出设备的能力 | 显示输出≥1920×1080@60Hz，支持4K@30Hz | - |
| 5 | 辅助存储设备容量 | SSD系统盘占用≤400GB；SSD数据盘占用≤1.8TB | - |
| 6 | 通信设备的能力 | 千兆以太网，实际传输速率≥900Mbps | - |
| 7 | 网络设备的能力 | 支持≥20个并发连接 | - |
| 8 | GPU资源使用 | 显存占用≤22GB，GPU利用率≤90%（推理运行时） | 预留空间供系统使用 |

3.11.3 计算机软件需求

ChangeDetect的计算机软件需求参考见表18。

- 计算机件软件需求

| 序号 | 名称 | 需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统 | Windows 10/11 专业版（64位） | 运行平台 |
| 2 | Python运行环境 | Python 3.10+ | 程序运行引擎 |
| 3 | PyTorch深度学习框架 | PyTorch 2.6.0+，CUDA 11.8+ | 模型推理和训练 |
| 4 | 图像处理库 | OpenCV 4.8+ | 图像处理算法 |
| 5 | 遥感数据处理库 | GDAL 3.4.3+ | GeoTIFF等遥感格式处理 |
| 6 | 三维可视化引擎 | DAS三维地球引擎（国产） | 二三维一体化展示 |
| 7 | 服务发布框架 | Workspace服务框架 | WMTS/WMS服务发布 |
| 8 | Web服务器 | 内置HTTP服务（基于Workspace） | 分发服务接口 |

3.11.4 计算机通信需求

ChangeDetect的计算机通信需求见表19。

- 计算机件通信需求

| 序号 | 名称 | 需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连接的地理位置 | 地面工作站局域网内/远程专网 | - |
| 2 | 配置和网络拓扑 | 星型拓扑，地面工作站作为服务端 | - |
| 3 | 传输技术 | TCP/IP，HTTP/HTTPS协议 | - |
| 4 | 数据传送速率 | 千兆网络（≥900Mbps） | 分发服务 |
| 5 | 网关 | 支持NAT穿透，外部客户端可通过公网访问（需安全配置） | - |
| 6 | 要求的系统使用时间 | 7×24小时（服务端），用户按需使用 | - |
| 7 | 被传送的数据的类型和容量 | WMTS瓦片请求，GET请求，单次≤4KB | 客户端请求 |
| 8 | 被接收的数据的类型和容量 | 影像瓦片数据，PNG/JPEG格式，单次≤2MB | 客户端响应 |
| 9 | 传送的时间限制 | 客户端请求响应时间<3秒（标准场景） | - |
| 10 | 接收的时间限制 | 实时接收，无显著延迟 | - |
| 11 | 响应的时间限制 | 单任务分发响应时间≤5秒 | - |
| 12 | 数据量的峰值 | 同时支持≥20个并发客户端访问，并发分发任务≥5个 | - |
| 13 | 诊断特性 | 支持网络连通性诊断和分发任务状态跟踪 | - |

3.12 设计和实现约束

- 采用Python语言开发，使用PyTorch深度学习框架、OpenCV图像处理库和GDAL遥感数据处理库，开发环境为Windows 10/11专业版操作系统。

- ChangeDetect软件设计应符合性能、功能指标要求，按模块化设计，注释率不少于30%；无效代码比例不大于5%；80%以上的行长不大于120个英文字符。

- 编程规则：程序层次结构按照程序、子程序、模块逐层分解设计，模块划分相对独立、功能单一，可独立理解、编码、测试和修改。各个模块具有单独的入口和出口。

- 接口标准遵循：外部接口遵循OGC WMTS 1.0.0和WMS 1.3.0标准，数据交换格式遵循GeoJSON（RFC 7946）标准，坐标参考系采用WGS84（EPSG:4326）。

- 模型部署约束：变化检测模型须支持PyTorch框架下的GPU/CPU自适应推理，模型文件格式须为.pth或.pt格式，模型参数量须控制在合理范围内以支持RTX 3090显卡实时推理。

- 二三维环境重建软件为外部引入软件，不适用以上开发语言、注释率和编程规则等约束，其版本、授权和接口按配置管理要求控制。

3.13 人员相关需求

ChangeDetect软件的设计与开发人员数量应不低于5人，并应掌握Python语言，具备电子、计算机、自动化或遥感地理信息相关专业背景，熟悉结构化分析和设计方法，熟悉PyTorch深度学习框架、OpenCV和GDAL图像处理库，并能熟练使用相应的开发工具和调试工具。

ChangeDetect软件的测试人员数量应不低于2人，并应具备电子、计算机、自动化或遥感地理信息相关专业背景，熟悉基本的软件测试方法和流程，了解遥感图像处理的基本概念，并能熟练使用测试工具和缺陷管理工具。

ChangeDetect软件的操作人员应具备基本的计算机操作技能，经过系统操作培训后能够独立完成数据采集、变化检测操作、检测结果查看和数据分发等日常操作任务。系统应提供内置的帮助文档和操作提示。

3.14 训练相关需求

ChangeDetect软件应提供以下训练支持。

- 内置帮助系统：软件各功能模块应提供操作提示和帮助信息，便于用户快速上手。

- 操作手册：应提供完整的用户操作手册和系统维护手册，手册内容应涵盖系统安装部署、功能操作说明、常见问题处理等。

3.15 软件保障需求

在授权许可下ChangeDetect软件由项目研制组人员在用户现场或远程进行软件升级保障，并对系统进行维护。

ChangeDetect软件无需特殊的运输维护保障要求。

软件保障内容包括：软件缺陷修复、安全漏洞补丁更新、模型版本升级、功能优化增强、运行环境适配调整等。软件升级应保证向下兼容，不破坏已有数据和配置。

3.16 包装需求

使用光盘或移动硬盘存储和包装ChangeDetect软件的可执行程序及配套模型文件，并对安装介质进行必要的标识（包括软件名称、软件版本号、适用的产品型号、生产日期等）、封装、防震等保护处理。

ChangeDetect软件安装在相应的地面工作站中，随系统一起验收、交付。

交付物清单应包括：

ChangeDetect软件安装包（含全部可执行程序和依赖库）；

预训练变化检测模型权重文件；

用户操作手册（纸质版+电子版）；

系统维护手册（电子版）；

软件合格性测试报告；

安装光盘/移动硬盘及授权许可文件；

二三维环境重建软件（外部引入）的安装包、授权许可文件和使用文档；

软件需求规格说明、软件设计说明、测试大纲和测试用例。

【待确认：技术要求V1.2要求环境变化检测软件、二三维环境重建软件各交付源码1套，交付方式待确认】

3.17 其他需求

本系统无其他未覆盖的特殊需求。

3.18 需求的优先顺序和关键程度

ChangeDetect软件的优先顺序及关键程度见表20。

- 优先顺序及关键程度对照表

| 序号 | 需求名称 | 章节号 | 关键程度 | 优先级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 多源遥感数据采集与预处理能力 | 3.2.1 | A | A |
|  | 图像匹配与配准能力 | 3.2.2 | A | A |
|  | 变化检测推理能力 | 3.2.3 | A | A |
|  | 环境变化检测功能 | 3.2.4 | A | A |
|  | 二三维环境重建能力 | 3.2.5 | A | A |
|  | 遥感影像数据分发与WMTS/WMS服务发布能力 | 3.2.6 | B | B |
|  | 保密性需求 | 3.7 | A | A |
|  | 安全性需求 | 3.8 | A | A |
|  | 计算机资源需求 | 3.11 | B | B |
|  | 设计和实现约束 | 3.12 | B | B |
|  | 保密性需求 | 3.7 | A | A |
| 注1：关键程度（A：关键，B：中等，C：次要） 注2：优先级（A：优先，B：一般，C：次要） |  |  |  |  |

4 合格性规定

ChangeDetect软件的合格性方法包括：

- 演示：运行软件，演示可见的功能操作，检查软件功能是否符合需求规格说明中的描述，不需要使用仪器、专用测试设备或进行事后分析；

- 测试：使用测试用例运行软件，采集测试数据供事后分析使用，验证软件功能、性能和接口是否满足需求；

- 分析：对从其它合格性方法中获得的积累数据进行处理，例如测试结果的归约、解释或推断；

- 审查：对软件代码、文档等进行可视化检查；

特殊的合格性方法。

ChangeDetect软件的合格性规定见表21。

- 合格性规定对照表

| 序号 | 需求名称 | 章节号 | 合格性方法 | 合格性级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 多源遥感数据采集与预处理能力 | 3.2.1 | T | 1 |
|  | 图像匹配与配准能力 | 3.2.2 | T | 1 |
|  | 变化检测推理能力 | 3.2.3 | T | 1 |
|  | 环境变化检测功能 | 3.2.4 | D、T | 1 |
|  | 二三维环境重建能力 | 3.2.5 | D、T | 1、2 |
|  | 遥感影像数据分发与WMTS/WMS服务发布能力 | 3.2.6 | D、T | 1 |
|  | 保密性需求 | 3.7 | Z、T | 1 |
|  | 安全性需求 | 3.8 | Z、T | 1 |
|  | 适应性需求 | 3.6 | D、T | 1、2 |
|  | 计算机资源需求 | 3.11 | A、T | 1 |
|  | 设计和实现约束 | 3.12 | Z | 1 |
|  | 人员相关需求 | 3.13 | Z | 3 |
|  | 训练相关需求 | 3.14 | D | 3 |
|  | 软件保障需求 | 3.15 | Z | 3 |
|  | 包装需求 | 3.16 | Z | 3 |
| 注1：合格性方法（A-分析、D-演示、Z-检查、T-测试） 注2：合格性级别（1-配置项、2-系统集成、3-系统） |  |  |  |  |

5 需求可追踪性

本章描述ChangeDetect软件需求规格说明中的CSCI需求与系统需求（技术要求V1.2条款）之间的可追踪性。

- CSCI需求到系统需求的可追踪性

| CSCI需求（本规格说明） | 对应的系统需求（技术要求V1.2条款） | 追踪关系 |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 多源遥感数据采集与预处理能力 | TR-CD-F1（支撑） | 派生 |
| 3.2.2 图像匹配与配准能力 | TR-CD-F1、TR-CD-P3 | 实现 |
| 3.2.3 变化检测推理能力 | TR-CD-F2～F5、TR-CD-P1～P3 | 实现 |
| 3.2.4 环境变化检测功能 | TR-CD-F1～F6、TR-CD-P1～P4、TR-OT-1 | 实现 |
| 3.2.5 二三维环境重建能力 | TR-RC-F1～F9、TR-RC-P1～P2（F1～F8、P1～P2由重建软件满足，F9由重建软件输出、本软件接入） | 实现 |
| 3.2.6 遥感影像数据分发与WMTS/WMS服务发布能力 | TR-CD-F6、TR-CD-P4 | 实现 |

技术要求V1.2各条款到本规格说明需求项的反向追踪见《需求双向追踪矩阵》。